Bâtiment Le Prieuré

165, Route de Chambéry

73 370 LE BOURGET-DU-LAC

Tel. 04 79 25 20 32    Fax. 04 79 25 32 26

Mail : info@cen-savoie.org

Le Bourget-du-Lac,

Le 22 Juillet 2025

Evacuation de remblais du marais des Epinettes

(La Motte-Servolex 73)

Document Unique de Consultation des Entreprises

Marché de travaux

Table des matières

Partie 1 – Contrat	4

1.	Identification des parties	4

2.	Caractéristiques du marché	5

2.1.	Contexte et localisation du site	5

2.2.	Données disponibles	6

2.3.	Objectifs de la présente opération	6

2.4.	Visite obligatoire	6

2.5.	Allotissement	6

2.6.	Variantes et options	6

2.7.	Durée	6

2.8.	Tranches et phases techniques	6

2.9.	Conducteur d’opérations	6

3.	Pièces contractuelles	7

4.	Prix	7

4.1.	Forme de prix	7

4.2.	Montant de l’offre	7

5.	Délais d’exécution	8

6.	Vérification et réception des prestations	8

6.1.	Vérifications quantitatives et qualitatives	8

6.2.	Décision de réception, de réfaction, d’ajournement ou de rejet	8

7.	Pénalités de retard	8

8.	Conditions de règlement	8

8.1.	Règlements	8

8.2.	Sous-traitance	9

9.	Conditions de résiliation	9

9.1.	Conditions générales de résiliation	9

9.2.	Résiliation pour faute	9

9.3.	Résiliation pour évènements liés au marché	10

10.	Litiges et langues	10

Partie 2 – Règlement de consultation	13

1.	Présentation des candidatures et des offres	13

1.1.	Pièces de la candidature	13

1.2.	Compléments au dossier de candidature	13

1.3.	Pièces de l’offre	13

2.	Conditions d’envoi et de remise des offres	14

2.1.	Date limite de remise des offres	14

2.2.	Modalités de dépôt des offres	14

3.	Jugement des offres	14

3.1 Valeur technique (60 %)	14

3.2 Prix de la prestation (40 %)	15

Partie 3 – Cahier des clauses techniques particulières	16

1.	Descriptif des travaux	16

1.1.	Installation du chantier	16

1.2.	Débroussaillage et déboisement préalable	17

1.3.	Terrassement en déblais	17

1.3.1.	Traitement des matériaux pollués par des espèces exotiques	17

1.3.2.	Traitement des matériaux sains	18

1.3.2.1.	Déblaiement au sud de la voirie	18

1.3.2.2.	Déblaiement au nord de la voie d’accès	18

1.3.3.	Creusement d’une mare	18

1.4.	Végétalisation après travaux	18

2.	Moins-value : achat des produits de coupe	19

3.	Conditions de réalisation	19

3.1.	Modalités d’exécution des travaux	19

3.2.	Installation et organisation du chantier	19

3.2.1.	Accès et circulation	19

3.2.2.	Organisation du chantier	21

3.2.3.	Remise en état	21

3.3.	Contraintes liées au site	21

3.4.	Protection de l’environnement	21

3.5.	Protection des biens et des personnes	22

3.5.1.	Généralités	22

3.5.2.	Signalisation et sécurité du chantier	22

3.5.3.	Réseaux divers	22

3.5.4.	Usages	23

3.6.	Planning des opérations	23

3.7.	Caractéristiques des éléments fournis par le maitre d’ouvrage	23

3.7.1.	Données e-Gis	23

3.7.2.	Propriété intellectuelle	23

3.8.	Rendus	24

3.9.	Connaissance des lieux	25

Annexe – Localisation des travaux	26

Annexe – Récépissés des DT	27

- Partie 1 – Contrat

- Identification des parties

Le pouvoir adjudicateur : Conservatoire des Espaces Naturels de Savoie

Son représentant : M. le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie

Ordonnateur : M. le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie

Comptable assignataire des paiements : M. le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie

Et :

□ Le signataire (candidat individuel)

M. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Agissant en qualité de …………………………………………………………………………………………………………

□ m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte :

Nom commercial et dénomination sociale : ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………………….

Numéro de téléphone : ……………………………………… Télécopie : ……………………………………………

Numéro de SIRET : ……………………………………………… Code APE : ……………………………………………

Numéro de TVA intracommunautaire : ………………………………………………………………………………

□ engage la société ………………………………………………………… sur la base de son offre :

Nom commercial et dénomination sociale : ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………………….

Numéro de téléphone : ……………………………………… Télécopie : ……………………………………………

Numéro de SIRET : ……………………………………………… Code APE : ……………………………………………

Numéro de TVA intracommunautaire : ………………………………………………………………………………

à exécuter le marché dans les conditions ci-après définies.

Ou :

□ Le mandataire (candidat groupé)

M. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Agissant en qualité de …………………………………………………………………………………………………………

désigné mandataire :

□ du groupement solidaire

□ du groupement conjoint

Nota : En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

Nom commercial et dénomination sociale : ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………………….

Numéro de téléphone : ……………………………………… Télécopie : ……………………………………………

Numéro de SIRET : ……………………………………………… Code APE : ……………………………………………

Numéro de TVA intracommunautaire : ………………………………………………………………………………

S’engage, au nom des membres du groupement, sur la base de l’offre du groupement, à exécuter le marché dans les conditions ci-après définies.

L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d‘attribution intervient dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.

- Caractéristiques du marché

  - Contexte et localisation du site

Le marais des Epinettes est localisé au nord-ouest de l’agglomération chambérienne en rive droite de la Leysse. Il est situé à 245 mètres d’altitude et d’une superficie globale de 3,86 ha. (Voir plan de localisation en Annexe 1)

Le foncier de cette zone est propriété du CEN Savoie.

Les travaux sont financés par Chambéry Grand-Lac Economie dans le cadre de ses obligations liées aux mesures compensatoires à l’aménagement de la ZAC des Landiers Ouest (Arrêté Préfectoral 2017-0951)

  - Données disponibles

Toutes les pièces disponibles seront fournies au titulaire du marché sous format informatique : dossier Projet (PRO), dossier de plans, résultats d’analyses GTR et récépissé de DT.

  - Objectifs de la présente opération

Les travaux prévus consistent :

- A des travaux préparatoires de débroussaillage, de bucheronnage des arbres présents sur les emprises et leur évacuation

- au déblaiement des surfaces remblayées suite à l’aménagement de la ZAC

- à la renaturation des surfaces déblayées par la restauration d’habitats type mares et aulnaie.

  - Allotissement

Sans objet.

  - Variantes et options

Les variantes et options sont interdites. Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base).

  - Durée

La durée du marché se confond avec les délais d’exécution mentionnés à l’article 5 du présent contrat.

  - Tranches et phases techniques

La consultation n’est pas fractionnée. Elle comporte une seule tranche ferme.

  - Conducteur d’opérations

Le conducteur d’opérations est : Stéphane MARRON – Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie (s.marron@cen-savoie.org).

Le conducteur d’opérations sera chargé de suivre l’exécution du contrat et certifiera le service fait, sur la base des pièces transmises par le titulaire.

- Pièces contractuelles

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité :

- le présent document unique incluant le contrat valant Acte d’Engagement (AE) et Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ainsi que le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- la proposition technique et financière fournie par le candidat ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 (NOR : ECOM2106871A) dont le titulaire est réputé avoir pris connaissance.

- Prix

  - Forme de prix

La commande est établie sur la base de prix unitaires.

La prestation sera rémunérée par application du Bordereau des Prix Unitaires (BPU), sur la base des quantités réellement exécutées et relevées contradictoirement entre le titulaire du marché et un représentant du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie.

Ces prix sont non révisables et non actualisables.

  - Montant de l’offre

Le montant du marché tel qu’il résulte du Détail Quantitatif Estimatif (DQE) par application du Bordereau des Prix Unitaires (BPU), s’élève à :

| Montant € HT | Montant € TVA | Montant € TTC |
| --- | --- | --- |

Soit en toutes lettres (montant total € TTC) : ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les prix sont établis en tenant compte de toutes les dépenses, charges et aléas résultant de l'exécution du contrat, y compris les frais généraux, les déplacements, impôts et taxes, marge pour risques et bénéfices.

- Délais d’exécution

Le délai d’exécution maximal de la prestation est fixé à 3 mois, à compter de la notification du contrat.

Tout retard dans les délais d’exécution fixés par le contrat entraînera l’application des pénalités mentionnées à l’article 7 du présent contrat.

- Vérification et réception des prestations

  - Vérifications quantitatives et qualitatives

Les vérifications qualitatives et quantitatives seront effectuées par le représentant du Conservatoire des Espaces Naturels de Savoie conformément aux articles 24 et 25 du CCAG Travaux.

  - Décision de réception, de réfaction, d’ajournement ou de rejet

À l’issue des opérations de vérification, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie prendra une décision de réception, de réfaction, d’ajournement ou de rejet dans les conditions prévues à l’article 41 du CCAG de Travaux.

Toutefois, et par dérogation à l’article 41 du CCAG de travaux, lorsque tout ou partie des prestations exécutées par le titulaire est rejetée par décision motivée, le CEN Savoie peut imposer une nouvelle exécution du contrat ou prononcer la résiliation de la partie non exécutée de ce dernier.

- Pénalités de retard

Les pénalités de retard commencent à courir le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution est expiré.

Par dérogation à l’article 18 du CCAG de travaux, si les délais d’exécution fixés par les pièces contractuelles ne sont pas respectés, il sera fait application d’une pénalité forfaitaire de 100 € HT par jour de retard, sans mise en demeure préalable.

De même, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dépassant 1 000 € HT sur l’ensemble du marché.

- Conditions de règlement

  - Règlements

Les règlements s’effectueront par virement bancaire.

Le délai de paiement sera fixé en accord avec le candidat retenu. Il courra à compter de la réception de la facture et des livrables attendus par le CEN Savoie.

La demande de paiement du titulaire sera envoyée après réception des travaux relatifs à la mission définie à l’article 2 du présent contrat.

Elle devra parvenir au format papier ou électronique aux adresses suivantes :

Conservatoire d’Espaces naturels de Savoie

Bâtiment Le Prieuré - 165, route de Chambéry

73370 LE BOURGET-DU-LAC

s.marron@cen-savoie.org

info@cen-savoie.org

  - Sous-traitance

Le signataire / le mandataire (barrer la mention inutile) déclare avoir recours à la sous-traitance dans le cadre de l’exécution du présent marché : □ NON	□ OUI

Si le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 € TTC, le(s) sous-traitant(s) de premier rang pourront bénéficier du paiement direct dans les conditions des articles R2193 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics.

Le titulaire annexe au présent acte d'engagement les actes spéciaux de chacun des sous-traitants (modèle DC4). Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée acceptée par la notification du contrat et qui prendra effet à la date de notification.

- Conditions de résiliation

  - Conditions générales de résiliation

Les cas et conditions de résiliation applicables au contrat sont ceux décrits aux articles 49 à 54 du CCAG de travaux, sous réserve des dérogations suivantes.

  - Résiliation pour faute

Par dérogation à l’article 50.3 du CCAG de travaux, l’inexécution grave ou répétée par le titulaire des obligations mises à sa charge par le présent contrat autorise le CEN Savoie, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, à résilier le marché pour faute et sans indemnité.

Le titulaire disposera d’un délai d’au moins 15 jours suivant mise en demeure, pour présenter ses observations et exécuter ses obligations. À défaut de réponse ou d’exécution dans les délais, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Cette faculté de résiliation ne pourra être mise en œuvre dans l’hypothèse où le titulaire démontre, dans le délai de réponse imparti, qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations en raison du fait du pouvoir adjudicateur ou de la survenance d’un évènement ayant le caractère de force majeure.

  - Résiliation pour évènements liés au marché

Indépendamment des hypothèses listées et par dérogation à l’article 50.1 du CCAG de travaux, le CEN Savoie peut prononcer la résiliation de la partie non exécutée du marché lorsque tout ou partie des fournitures livrées fait l’objet d’une décision motivée de rejet.

- Litiges et langues

Le règlement des litiges ressort de la compétence du Tribunal Administratif de Chambéry.

Tous les documents, correspondances, demandes de paiement ou mode d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

À ……………………………………………………………… Le ………………………………………………… Le signataire / le mandataire (nom, prénom, qualité, signature, tampon) [porter la mention manuscrite « lu et approuvé »] Fait en deux originaux

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

À ……………………………………………………………… Le ………………………………………………… Le représentant du pouvoir adjudicateur (nom, prénom, qualité, signature, tampon)

Le présent contrat est complété par les annexes suivantes :

[cocher la ou les cases correspondantes]

□ Annexe n°… – Présentation d’un sous-traitant

□ Annexe n°… – Présentation des cotraitants en cas de groupement

□ Annexe n°… – Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

□ Autres annexes (à préciser) :

NOTIFICATION DU MARCHÉ AU TITULAIRE

En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous : « Reçu à titre de notification une copie du présent marché » À ……………………………………………………………… Le ………………………………………………… Le titulaire (nom, prénom, qualité, signature, tampon)

En cas d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception : Coller dans ce cadre l’avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du marché)

- Partie 2 – Règlement de consultation

- Présentation des candidatures et des offres

  - Pièces de la candidature

1/ Lettre de candidature (DC1) et déclaration du candidat (DC2)

Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.

2/ Pièces administratives prouvant que le candidat est à jour de ses cotisations sociales (attestation URSSAF de moins de 3 mois) et fiscales (au 31 décembre de l’année précédente), et attestation d’assurance

  - Compléments au dossier de candidature

Le pouvoir adjudicateur est autorisé à demander une régularisation des offres irrégulières, en application de l’article 59 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Celui-ci pourra demander avant examen des candidatures, à tous candidats concernés, de produire les pièces manquantes, compléter les pièces incomplètes ou corriger les pièces dans un délai identique pour tous les candidats et qui ne saurait être supérieur à dix jours, à compter de la réception de la demande par les candidats.

  - Pièces de l’offre

1/ Contrat et cahier des clauses techniques particulières (CCTP), complétés datés et signés (en 2 originaux)

2/ Proposition financière

La proposition financière figurera sur le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) à compléter, dater et signer.

3/ Proposition technique

La proposition technique sera formulée à l’aide d’un mémoire technique qui devra faire apparaitre les informations demandées dans la rubrique « Jugement des offres – Valeur technique » ci-dessous comprenant les éléments suivants :

- les références de la structure dans le domaine (en mentionnant des prestations de même nature en cours d’exécution ou exécutées au cours des 2 dernières années) ;

- les moyens humains et matériels dont le candidat dispose pour l’exécution de la prestation (et les garanties de respect du calendrier et de disponibilité).

4/ Le cas échéant, annexe de sous-traitance (DC4)

5/ Tout autre document que le candidat jugera utile

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli unique contenant l’ensemble des pièces de la candidature et de l’offre.

- Conditions d’envoi et de remise des offres

  - Date limite de remise des offres

Les offres sont à transmettre au plus tard le 25/05/2025 à 12 h.

  - Modalités de dépôt des offres

L’offre sera à envoyer par courrier électronique :

s.marron@cen-savoie.org

info@cen-savoie.org

Contact technique :

Conservatoire d’espaces naturels Savoie

Stéphane MARRON 04 79 44 44 46 ou 06 81 10 24 18

s.marron@cen-savoie.org

Toute offre transmise ne respectant pas les conditions d’envoi et de remise des offres ne sera pas retenue.

- Jugement des offres

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

| Critères | Pondération |
| --- | --- |
| Valeur technique de l’offre | 60 % |
| Prix des prestations | 40 % |

3.1 Valeur technique (60 %)

Ce critère est jugé à l’appui du mémoire technique, selon les éléments d’appréciation suivants :

- Disponibilité du personnel et respect du planning de réalisation (2 points)

- Modalités d’organisation du chantier (3 points)

- Possession d’un matériel adapté aux travaux dans les zones humides (3 points)

- Références dans la conduite de travaux en milieux naturels avec accès difficile (2 points)

Pour ce critère, le candidat obtiendra une note technique initiale sur 10. Cette note sera pondérée au vu de la formule suivante :

Note technique pondérée=10×Note technique initiale du candidatNote technique initiale du mieux-disant

Le candidat obtiendra donc une note technique pondérée sur 10, qui sera affectée par le coefficient correspondant (60 %), pour donner la note technique finale.

3.2 Prix de la prestation (40 %)

Ce critère est jugé à l’appui du DQE. Il sera appliqué la formule suivante :

Note de prix pondérée=10×Montant de l'offre la moins-disante (en TTC)Montant de l'offre du candidat (en TTC)

Le candidat obtiendra donc une note de prix pondérée sur 10, qui sera affectée par le coefficient correspondant (40 %), pour donner la note de prix finale.

La note finale sera la somme de la note technique finale et de la note de prix finale.

L’offre considérée comme économiquement la plus avantageuse sera celle obtenant le meilleur classement (note finale la plus élevée).

Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra engager une négociation avec les candidats classés en première et deuxième position.

- Partie 3 – Cahier des clauses techniques particulières

- Descriptif des travaux

  - Installation du chantier

L’installation de chantier permettra l’organisation des circulations et des zones de stockage. Elle sera présentée par l’Entreprise au maitre d’œuvre pendant la période préparatoire. Elles devront tenir compte des dispositions suivantes :

- L’amenée à pied d'œuvre de tout matériel et des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux définis dans le marché ;

- La création et le repli des pistes de chantier ;

- La mise en place de la circulation et la signalisation interne au chantier ;

- La mise en place de la signalisation, et de la gestion de la circulation « externe au chantier » en accord avec le service gestionnaire, y compris aux abords des voieries ;

- Le gardiennage et la protection du chantier ;

- Les frais de direction et de coordination de l’ensemble des travaux, y compris les réunions hebdomadaires et toutes réunions demandées par le Maître d’ouvrage durant toute la durée du chantier ;

- L’établissement d’un panneau d'informations précisant la nature des travaux, la durée du chantier ainsi que la désignation des différents intervenants (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Entreprises, ...) dont le modèle sera fourni par le Maitre d’ouvrage ;

- Les installations propres au personnel conformément à la législation en vigueur et au PGCSPS

- La réalisation des documents à fournir pendant la période préparatoire à savoir DICT, etc. ;

- Les dispositions générales et réglementaires à l'égard des réseaux ;

- La recherche et la signalisation de réseaux en interaction avec le projet ;

- Les dommages et conséquences des dommages aux réseaux du fait des travaux à réaliser au titre du marché seront à la charge de l'entrepreneur ;

- La réalisation de tous les essais et contrôles ;

- L’intégration des contraintes liées au PGCSPS, à l’environnement et aux travaux en milieux sensibles ;

- Les dispositifs de protections collectives et individuelles, liés aux co-activités et enchaînement des différents travaux.

En fin de chantier, l’Entrepreneur veillera également à remettre en état les terrains dans les emprises de chantier. Les matériaux éventuels déposés pour la création des rampes d’accès seront évacués du site. La remise en état des terrains après travaux comprend également :

- Le décompactage du sol des zones de circulation au niveau des zones végétalisées et épierrage si nécessaire ;

- L’apport de matériaux terreux de qualité si nécessaire permettant cette remise en état ;

- La remise en état des chemins et des voiries utilisés pour la circulation de chantier ;

- Un nettoyage général des emprises du chantier.

- La réalisation d’un plan de récolement

  - Débroussaillage et déboisement préalable

Les broussailles, et les arbres présents sur les remblais, ainsi que sur les zones de circulation seront coupés et évacués. Cette évacuation sera à la charge du prestataire. La surface concernée est d’environ 1 000 m².

  - Terrassement en déblais

Trois zones de remblais sont concernées par le projet (cf. carte ci-dessous).

L’objectif recherché est la restauration de milieux humides : aulnaie humide et mares.

    - Traitement des matériaux pollués par des espèces exotiques

Les travaux consistent à

- Terrasser et évacuer la couche superficielle des remblais (les 20 premiers centimètres) contaminés par des espèces exotiques envahissantes (Robinier faux-acacias et Buddleias, y compris les souches).Le volume est estimé à 188 m3 de matériaux pollués en surface et non réutilisables sur chantier.

    - Traitement des matériaux sains

      - Déblaiement au sud de la voirie

Ces remblais présentent une hauteur de 1m30 à 1m80 par rapport au terrain naturel sur une surface totale de 470m2.

Les travaux consistent à

- Terrasser et évacuer ces remblais jusqu’à la cote 246,8mNGF (- 0,20m par rapport au TN). Le volume est estimé à 427 m3 de déblais à évacuer. Prévoir par ailleurs la réservation de 19 m3 des matériaux les plus argileux en vue du nappage du fond de mare (voir point 1.3.3.).

      - Déblaiement au nord de la voie d’accès

Ce remblai se trouve à un niveau plus haut que la voie d’accès à la ZAC, sur environ 1m80 au-dessus de la voirie et environ 3.3m au-dessus du terrain naturel soit une arase à 250mNGF.

Les travaux consistent à

- Terrasser et évacuer ces remblais jusqu’à la cote 246,7mNGF. Le volume est estimé à 436 m3 de déblai.

    - Creusement d’une mare

Les travaux consistent au

- Surcreusement d’une mare (100 m²) au niveau du remblai médian selon le piquetage du maître d’ouvrage avec des profils de berges en pente douce et de formes variées. Profondeur maximale 70 cm après nappage avec l’argile réservé par rapport au terrassement précédent soit 246.1mNGF. Volume total excavé estimé à 40 m3 ; apport de 19 m3 réservés pour le nappage d’argile.

- Mise en forme, compactage et lissage de l’argile

  - Végétalisation après travaux

Ces terrassements devront s’accompagner d’actions végétatives des surfaces nues afin de restaurer la zone selon les objectifs attendus et limiter le développement d’espèces indésirables.

Les travaux consistent à :

- La plantation d’aulnes labellisés « végétal local » sur les deux secteurs au sud de la voirie. Quantité 100 U.

- La plantation d’aulnes labellisés « végétal local » sur le secteur au nord de la voirie. Quantité 120 U.

- La fourniture et la mise en place d’un paillage biodégradable

Ces plantations seront complétées par un semis d’herbacées réalisé par le maitre d’ouvrage.

- Moins-value : achat des produits de coupe

Ce prix comprend l’achat des produits de coupe calculé en nombre de tonnes suite à l’évacuation totale du chantier. Les places de stockage seront validées avec le maitre d’ouvrage. Le stockage des bois ne devra pas gêner les emprises des travaux ainsi que la RD 11 et ne pas excéder 3 mois.

- Conditions de réalisation

  - Modalités d’exécution des travaux

Outre les prescriptions du présent CCTP, l’Entrepreneur sera tenu de se conformer aux directives du CCTG – Travaux et du CCAG – Travaux ainsi qu’à leurs annexes.

  - Installation et organisation du chantier

    - Accès et circulation

L’accès au chantier se fera par la voirie d’accès à la ZAC des landiers Ouest. Si nécessaire, un demi-tour est possible au droit du garage Mercédès.

Une partie des remblais pourra être utilisée pour la réalisation d’une voie temporaire permettant la circulation des engins. Ces matériaux devront être évacués en fin de chantier afin de retrouver le terrain naturel. (voir plan ci-dessous)

Emprise des travaux et accès aux chantiers

Les installations de chantier, zones de stockages temporaires et stationnement des engins peuvent être envisagées à l’entrée du site, après création d’une plateforme étanche (bidim + tout-venant) qui devra être évacuée en fin de chantier.

Le stationnement des engins sera possible sur des zones étanches et permettant d’absorber d’éventuelles fuites d’huiles ou de carburant. Des solutions devront être proposées par l’entreprise à cet effet.

La création de ces zones sera à la charge de l’entreprise et les coûts associés, intégrées dans les prix généraux.

Ces zones de stockage et de stationnement seront proposées par l’entreprise et devront être validées par le maître d’œuvre.

    - Organisation du chantier

Le chantier sera organisé en différentes phases :

- Travaux préparatoires :

  - travaux forestiers au sein des emprises de terrassements

  - aménagement des circulations et des zones de stationnement à l’intérieur du site ; aménagement des franchissements de bordures le long de la voirie

- Evacuation des remblais, mise en forme selon les prescriptions ci-dessus et creusement de la mare

- Réalisation des plantations

- Remise en état

- Réalisation d’un plan de récolement

    - Remise en état

La remise en état des différentes zones de chantier sera effectuée à la charge de l’entreprise en fin de chantier.

Elle comprend les zones de terrassement, les zones de stockage et les accès (pistes et voiries).

Parmi les opérations de remise en état, il s’agira de reprendre si nécessaire les enrobés des voies d’accès au chantier.

  - Contraintes liées au site

Les engins ne devront pas circuler en dehors des zones strictement délimitées pour les travaux et seront aux normes NF de sécurité en vigueur. Aucun engin étranger au chantier ne devra circuler sur les sites.

L’entrepreneur supportera les frais de remise en état de la zone du chantier et de réparation des dommages qu’il aura pu causer en dehors de l’emprise du chantier. Il devra assurer le nettoiement continu des voies empruntées et leur réfection en cas de détérioration.

  - Protection de l’environnement

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur la nécessité d'un très strict contrôle des risques de pollution des milieux naturels et des nappes d’eau souterraines dans l’emprise du chantier (hydrocarbures, huiles...).

En cas de pollution accidentelle des milieux naturels, des terrains à proximité ou de la nappe phréatique, l'Entrepreneur supportera toutes les conséquences juridiques et financières de ses effets.

De plus, il est rappelé que le mode de réalisation des travaux doit minimiser les impacts sur les milieux naturels. Ainsi, l'entreprise à l'obligation, lors des travaux, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de limiter les risques de pollution.

Une attention particulière sera apportée quant à la présence d’espèces exotiques envahissantes également nommées invasives (ex : renouées asiatiques, balsamines asiatiques, solidages américains …) sur la zone de travaux.

En cas de non-respect des prescriptions en la matière et de prolifération d’espèces invasives sur les zones de travaux, de stockage ou circulées, l’Entrepreneur devra corriger les malfaçons par déblais et évacuation en décharge agréée pour les plantes correspondantes des matériaux colonisés puis remblais avec des matériaux propres, durant la garantie de parfait achèvement des travaux. Ces interventions seront réalisées aux frais exclusifs de l’Entreprise.

Les engins (y compris engins légers de transport) amenés sur le chantier devront avoir été nettoyés minutieusement au préalable.

  - Protection des biens et des personnes

    - Généralités

Un constat d’huissier à la charge du prestataire devra être réalisé avant le démarrage du chantier, au droit de l’emprise des travaux et au niveau des voiries d’accès.

En cas de dégradation avérée causée par l’entreprise, celle-ci aura à sa charge toutes les opérations de remise en état, sur la base de ce constat d’huissier.

    - Signalisation et sécurité du chantier

Selon article E.4.2.2, chapitre E.4 du fascicule 35 du CCTG.

Pendant toute la durée des travaux, l’entreprise est tenue d’assurer elle-même la sécurité de son chantier, et par conséquent de prendre toutes les mesures de sécurité vis à vis du personnel, des tiers et de l’environnement.

L’entrepreneur veillera à assurer l’organisation et le suivi de son chantier. Il est responsable de son chantier et du non-respect de la législation en la matière.

Attention, la totalité des travaux se situe à proximité de la RD 11, le titulaire devra prendre contact avec Mr Boisson afin de posséder toutes les autorisations nécessaires au bon fonctionnement du chantier. Aucuns travaux ne seront engagés avant que le maitre d’ouvrage donne son accord ainsi qu’une validation par le service des routes du Conseil Départementale de la Savoie.

    - Réseaux divers

L’Entrepreneur devra établir une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès des concessionnaires concernés, sur la base des DT annexées au présent CCTP et devra fournir au Maître d'Ouvrage un plan détaillé d’implantation des réseaux (ces réseaux devront figurer sur les plans topographiques à la charge de l’Entrepreneur).

Si besoin, ces réseaux seront implantés sur site et matérialisés par des repères facilement identifiables qui devront rester en permanence visibles et être systématiquement remplacés en cas de détérioration.

D’après les retours de DT, aucun réseau n’est présent dans l’emprise des travaux (voir en annexe).

    - Usages

La circulation devra être maintenue au niveau la voirie permettant l’accès à la ZAC.

Durant toute la durée du chantier, les voiries devront être maintenues propres, à la charge de l’entreprise. Si nécessaire, un décrotteur de roues pourra être installé à l’entrée du chantier.

L‘accès au chantier devra être clôturé et interdit au public.

  - Planning des opérations

Les travaux étant situés dans un espace naturel sensible, il est nécessaire d’adapter le planning des travaux.

Le planning de travaux envisagé est le suivant :

  - Caractéristiques des éléments fournis par le maitre d’ouvrage

    - Données e-Gis

Les documents suivants seront fournis au titulaire :

- étude PRO (fichiers PDF) ;

- Dossier de plans

- Compte-rendu d’analyse des remblais

    - Propriété intellectuelle

Ces données sont la propriété exclusive du fournisseur ou de ses partenaires, le titulaire du marché s’engage à ne les utiliser que dans le cadre de la réalisation des prestations incluses dans le présent marché.

Il s’engage en outre à respecter de façon absolue, les obligations définies ci-après et à les faire respecter à son personnel :

- ne prendre aucune copie des documents et supports d’information fournis, autres que pour les besoins de l’exécution de la prestation ayant pour objet les études confiées ;

- ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans le présent marché, notamment à des fins commerciales ;

- porter les mentions nécessaires, en caractères apparents, afin que les droits du propriétaire soient connus et préservés pour les données : cf. Sources ci-dessus ;

- détruire les fichiers fournis à l’issue de sa mission.

Ces données seront mises à disposition du titulaire du marché sur la base d’une convention.

  - Rendus

Les données seront fournies aux formats dits « standard » : « Word® » ou « .pdf » pour les documents rédigés, « Excel® » pour les tableurs, « Powerpoint® » pour d’éventuelles présentations, « .jpg » pour les photographies numériques, etc.

Le cas échéant, si des données géographiques sont produites, un catalogue des métadonnées décrivant ces données sera fourni, en indiquant pour chacune d’elles, au minimum : un descriptif sommaire, sa source ou son origine, son échelle d’utilisation, sa date de création.

L’ensemble des jeux de données géographiques seront obligatoirement géoréférencés :

- dans le système géodésique RGF93, projection Lambert 93 - CC45 (EPSG : 3945),

- dans le repère altimétrique NGF-IGN69.

Leurs formats devront être compatibles à un SIG « standard » :

- données vecteurs (plans de récolement, profils, coupes, ouvrages, etc.) : Format Shape (structurés, comportant l’ensemble des données attributaires nécessaires à la description des objets, « reliés » aux référentiels* si nécessaire - identifiant de référence),

  - Format secondaire : Format « .dxf » ou « .dwg », géo-référencé,

- données rasters : Format « .tif », ou équivalent, géo-référencé,

- données topographiques : Format « .xyz », ou équivalent, géo-référencé.

*Référentiels : BD TOPO pour les communes (identifiant de référence : code_insee), TAXREF pour les espèces (identifiant de référence : cd_nom), EUNIS / Corine Biotope / EUR27 pour les habitats (identifiant de référence : codes associés).

Tous les documents produits à chaque étape de la mission, corrigés en fonction des demandes du maître d’ouvrage, seront édités et remis au maître d’ouvrage en 1 exemplaire (format papier).

Les données seront fournies au maître d’ouvrage sur un support numérique physique ou dématérialisé permettant l’archivage pérenne des données. La cartographie sera rendue sous format informatique et sous format papier. Des rendus intermédiaires pourront être fournis.

Le dossier final comportera les textes, les figures et toutes les données produites pour la mission et dans des versions réutilisables par les différents maîtres d’ouvrages : hydrologie, topographie, granulométrie, résultats des calculs, cartographie, photographies datées du site...

Le traitement des données et la remise des documents sont compris dans les délais d'exécution du marché.

Le maître d’ouvrage sera seul propriétaire des données et en aura l'entière disposition.

  - Connaissance des lieux

Le prestataire est réputé connaître le lieu d'exécution de l'opération et s'être personnellement rendu compte des difficultés prévisibles relatives à la réalisation des opérations.

Ses prix doivent être établis en conséquence et il ne pourra de ce fait effectuer de réclamation d'aucune sorte pendant ou après la réalisation des travaux tendant à modifier ses prix pour difficultés non prévues.

Il doit donc s'affranchir, avant la remise de son offre, de toutes sujétions liées à la situation du projet, à la topographie du site et à son environnement, à la période de réalisation, aux délais et objectifs de qualité fixés par le maître d'ouvrage.

À ……………………………………………………………………, le …………………………………

Le candidat

Nom, prénom et qualité du signataire, précédé de la mention « lu et approuvé »

Tampon de la structure

- Annexe – Localisation des travaux

- Annexe – Récépissés des DT

Voir fichiers joints au présent document